# uitklapbaar geraamte voor opklapmeubel

TECHNISCH DOMEIN

De uitvinding heeft betrekking op een uitvouwbaar geraamte voor een opklapmeubel zoals een bedbank, alsook een opklapmeubel omvattende dit geraamte.

STAND DER TECHNIEK

Dergelijke uitvouwbare geraamtes voor een opklapmeubel, in bijzonder een bedbank, zijn vaak gebruikt in de stand der techniek.

Zo is een dergelijk uitvouwbaar geraamte gekend uit WO 2004 086 913 (WO ‘913). Het geraamte volgens WO ‘913 omvat twee rototranslationele koppelingen, dewelke met een eerste uiteinde verbonden zijn met een lichaamsteunkoppeling en met een tweede uiteinde verbonden zijn met twee verschillende basisliggers.

Het geraamte volgens WO ‘913 is nadelig gezien de twee uiteinden van de rototranslationele koppelingen verticaal gespatieerd zijn verbonden op de twee genoemde basisliggers. Dergelijke verticale spatiëring vereist een geraamte dat een substantiële hoeveelheid (verticale) ruimte nodig heeft voor het op- en ontvouwen. Daarenboven, merken de uitvinders op dat de vorm en plaatsing van de rototranslationele koppelingen geen soepele ontvouwing toelaat van het geraamte.

Hiernaast heeft het geraamte uit WO ‘913 een bijkomend nadeel. In veel situaties gebeurt waarbij gebruikers bij het opstaan nog even zitten op de zijkant van het bed. Het is hier niet comfortabel vanwege de hoog uitstekende koppelingen boven het matrasoppervlak.

De huidige uitvinding beoogt minstens een oplossing te vinden voor enkele van bovenvermelde problemen of nadelen. Doel van de uitvinding is het verschaffen van een werkwijze welke deze nadelen opheft.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING

De uitvinding betreft in een eerste aspect een uitklapbaar geraamte geschikt voor voorziening in een opklapmeubel, zoals een zetelbank of bedank, volgens conclusie 1. Het voorgestelde geraamte is zeer voordelig doordat het ingeklapte geraamte zeer compact is (qua hoogte), zodat het opklapmeubel een comfortabele zithoogte heeft, en bovendien ook eenvoudiger gemanipuleerd kan worden. Bovendien laat het een zeer eenvoudige, en weinig belastende, procedure toe voor het in- en uitklappen van het geraamte, waarbij mits manipulatie van één onderdeel, de rest van het geraamte automatisch mee uitklapt, zonder dat er verdere acties nodig zijn, zoals normaal wel vaker het geval is (afzonderlijk uitklappen van voeten of extra steunen bijvoorbeeld).

Specifieke voorkeurdragende uitvoeringsvormen worden beschreven in conclusies 2 tot en met 14.

In een tweede aspect betreft de uitvinding een opklapmeubel omvattende een geraamte volgens het eerste aspect van de uitvinding. Bij voorkeur is dit opklapmeubel een zetelbank of bedbank, bij voorkeur een bedbank.

BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN

Figuur 1 toont een zijdelingse weergave van het uitgeklapte geraamte, in een opklapmeubel, waarbij in de bovenste figuur de onderdelen zijn aangeduid, en in de onderste figuur de punten waarop de onderdelen vast, roteerbaar, pivoteerbaar of scharnierbaar aan elkaar gekoppeld zijn.

Figuren 2, 3, 4, 5 en 6 tonen opeenvolgende zijdelingse weergaven van het geraamte terwijl het uitgeklapt wordt.